主控V2使用文档

1.资源说明图

|  | 下层（左）chassis | 上层（右）upper |
| --- | --- | --- |
| 芯片 | STM32H723VGT6 | STM32H723VGT6 |
| 网口ETH以太网 | 1 | 无 |
| 串口 | 4 | 3 |
| CAN(代码更改) | 3 | 3 |
| PWM | 2 | 4 |
| SWD及串口 | 1（uart7） | 1（uart7） |
| 内部通讯串口 | 1（uart4） | 1（uart4） |

具体接口对应引脚见丝印，或见下图原理图，或见《下层配置代码》《上层配置代码》

2.迭代说明

2.1资源变更

| 串口 | 串口结构为3/4个通用串口，2个专用串口。 通用串口 专用串口包含： （a）uart4：板间通讯串口 （b）uart7：无线烧录器配套串口 uart4和uart7均为隔离供电。故不建议uart7与其他外设交互 |
| --- | --- |
| CAN总线 | 均增加为3个。配套CAN通讯的配置、代码均修改。 |
| PWM | 旧主控（大，紫）为4，4 旧主控（小，紫）为2，2 V2设计为2，4 |
| 网口 | 选用的RJ45与原来不同。配置和代码也需修改。 |
| 无线通讯 | 无线通讯由串口直接转出，即需消耗一个串口资源。 无线通讯模块可以使用内部uart7串口资源。 |

2.2其他变更

| CUBEMX时钟树 | 晶振选择了25MHz。 时钟配置主频550MHz。 CAN时钟来源变更。 |
| --- | --- |
| 配置代码 | CAN和ETH的配置数据均做变更 |
| BSP代码 | CAN和ETH的BSP文件均做变更 |

原本设计了隔离烧录模块（右下角侧），但初步测试发现这部分导致jlink无法找到芯片，且直接影响正常内部烧录功能。故不参与使用

3.配置文件

见工程文件：《下层配置代码》《下层配置代码（only ETH）》《上层配置代码》

【注】：配置了ETH的文件无法给没有网口外设的系统使用。

即《下层配置代码（含ETH）》无法给上层芯片使用，会在初始化处报错